QJ(R)型潜水电泵主要技术数据

表1

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 1 | 150QJ(R)5-50 | 5 | 50 | 2850 | YQS150-3 | 380 | 7.9 | Φ143×744 | Φ143×702 | 42 | 34 | Φ133 | Φ110 | 6×Φ13 | DN50 (2″) | 3×2.5 |
| 2 | 150QJ(R)5-100 |  | 100 |  | YQS150-3 |  | 7.9 | Φ143×1131 | Φ143×702 | 42 | 50 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 3 | 150QJ(R)5-150 |  | 150 |  | YQS150-4 |  | 10.26 | Φ143×1518 | Φ143×722 | 48 | 67 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 4 | 150QJ(R)5-200 |  | 200 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×1950 | Φ143×757 | 48 | 82 |  |  |  |  | 3×4 |
| 5 | 150QJ(R)5-250 |  | 250 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×2337 | Φ143×792 | 50 | 98 |  |  |  |  | 3×6 |
| 6 | 150QJ(R)5-300 |  | 300 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×2724 | Φ143×847 | 61 | 114 |  |  |  |  | 3×10 |
| 7 | 150QJ(R)5-350 |  | 350 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×3111 | Φ143×887 | 62 | 130 |  |  |  |  | 3×16 |
| -4- 8 | 150QJ(R)5-400 |  | 400 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×3498 | Φ143×957 | 65 | 146 |  |  |  |  | 3×16 |
| 9 | 150QJ(R)10-50 | 10 | 50 |  | YQS150-3 |  | 7.9 | Φ143×744 | Φ143×702 | 42 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 10 | 150QJ(R)10-100 |  | 100 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×1131 | Φ143×757 | 48 | 45 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 11 | 150QJ(R)10-150 |  | 150 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×1518 | Φ143×792 | 50 | 60 |  |  |  |  | 3×4 |
| 12 | 150QJ(R)10-200 |  | 200 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×1950 | Φ143×887 | 62 | 75 |  |  |  |  | 3×10 |
| 13 | 150QJ(R)10-250 |  | 250 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×2337 | Φ143×957 | 65 | 90 |  |  |  |  | 3×10 |
| 14 | 150QJ(R)10-300 |  | 300 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×2723 | Φ143×1012 | 70 | 105 |  |  |  |  | 3×16 |
| 15 | 150QJ(R)10-350 |  | 350 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×3110 | Φ143×1122 | 78 | 120 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 16 | 150QJ(R)20-27 | 20 | 26 |  | YQS150-3 |  | 7.9 | Φ143×507 | Φ143×702 | 42 | 21 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 17 | 150QJ(R)20-36 |  | 36 |  | YQS150-4 |  | 10.26 | Φ143×625 | Φ143×722 | 42 | 27 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 18 | 150QJ(R)20-45 |  | 45 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×743 | Φ143×757 | 48 | 33 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 19 | 150QJ(R)20-54 |  | 54 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×861 | Φ143×757 | 48 | 39 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 20 | 150QJ(R)20-63 |  | 63 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×979 | Φ143×792 | 50 | 45 |  |  |  |  | 3×4 |
| 21 | 150QJ(R)20-72 |  | 72 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×1097 | Φ143×792 | 50 | 51 |  |  |  |  | 3×4 |
| 22 | 150QJ(R)20-81 |  | 81 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×1215 | Φ143×792 | 50 | 57 |  |  |  |  | 3×4 |
| 23 | 150QJ(R)20-90 |  | 90 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×1333 | Φ143×847 | 61 | 63 |  |  |  |  | 3×4 |
| 24 | 150QJ(R)20-99 |  | 99 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×1451 | Φ143×847 | 61 | 69 |  |  |  |  | 3×4 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 25 | 150QJ(R)20-108 | 20 | 108 | 2850 | YQS150-11 | 380 | 26.28 | Φ143×1694 | Φ143×887 | 62 | 75 | Φ133 | Φ110 | 6×Φ13 | DN50 (2″) | 3×6 |
| 26 | 150QJ(R)20-117 |  | 117 |  | YQS150-11 |  | 22.12 | Φ143×1812 | Φ143×887 | 62 | 81 |  |  |  |  | 3×6 |
| 27 | 150QJ(R)20-126 |  | 126 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×1930 | Φ143×957 | 65 | 87 |  |  |  |  | 3×6 |
| 28 | 150QJ(R)20-135 |  | 135 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×2048 | Φ143×1012 | 70 | 93 |  |  |  |  | 3×6 |
| 29 | 150QJ(R)20-144 |  | 144 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×2166 | Φ143×1012 | 70 | 98 |  |  |  |  | 3×6 |
| 30 | 150QJ(R)20-153 |  | 153 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×2284 | Φ143×1012 | 70 | 104 |  |  |  |  | 3×6 |
| 31 | 150QJ(R)20-162 |  | 162 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×2402 | Φ143×1122 | 78 | 110 |  |  |  |  | 3×10 |
| 32 | 150QJ(R)20-171 |  | 171 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×2520 | Φ143×1122 | 78 | 116 |  |  |  |  | 3×10 |
| 33 | 150QJ(R)20-180 |  | 180 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×2638 | Φ143×1122 | 78 | 122 |  |  |  |  | 3×10 |
| 34 | 150QJ(R)20-189 |  | 189 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×2756 | Φ143×1122 | 78 | 128 |  |  |  |  | 3×10 |
| 35 | 150QJ(R)20-198 |  | 198 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2874 | Φ143×1167 | 86 | 132 |  |  |  |  | 3×16 |
| 36 | 150QJ(R)32-18 | 32 | 18 |  | YQS150-3 |  | 7.9 | Φ143×389 | Φ143×702 | 42 | 18 |  |  |  | DN65 (2.5″) | 3×2.5 |
| 37 | 150QJ(R)32-27 |  | 27 |  | YQS150-4 |  | 13.74 | Φ143×507 | Φ143×722 | 48 | 24 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 38 | 150QJ(R)32-36 |  | 36 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×625 | Φ143×757 | 48 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 39 | 150QJ(R)32-45 |  | 45 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×743 | Φ143×792 | 50 | 36 |  |  |  |  | 3×4 |
| 40 | 150QJ(R)32-54 |  | 54 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×861 | Φ143×847 | 61 | 42 |  |  |  |  | 3×4 |
| 41 | 150QJ(R)32-63 |  | 63 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×979 | Φ143×847 | 61 | 48 |  |  |  |  | 3×4 |
| 42 | 150QJ(R)32-72 |  | 72 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×1097 | Φ143×887 | 65 | 54 |  |  |  |  | 3×6 |
| 43 | 150QJ(R)32-81 |  | 81 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×1215 | Φ143×957 | 65 | 60 |  |  |  |  | 3×6 |
| 44 | 150QJ(R)32-90 |  | 90 |  | YQS150-15 |  | 30.87 | Φ143×1458 | Φ143×1012 | 70 | 71 |  |  |  |  | 3×6 |
| 45 | 150QJ(R)32-99 |  | 99 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×1576 | Φ143×1012 | 70 | 83 |  |  |  |  | 3×6 |
| 46 | 150QJ(R)32-108 |  | 108 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1694 | Φ143×1122 | 77.5 | 89 |  |  |  |  | 3×10 |
| 47 | 150QJ(R)32-117 |  | 117 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1812 | Φ143×1122 | 77.5 | 95 |  |  |  |  | 3×10 |
| 48 | 150QJ(R)32-126 |  | 126 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1930 | Φ143×1122 | 77.5 | 101 |  |  |  |  | 3×10 |
| 49 | 150QJ(R)32-135 |  | 135 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2048 | Φ143×1167 | 86 | 107 |  |  |  |  | 3×10 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 50 | 150QJ(R)32-144 | 32 | 144 | 2850 | YQS150-22 | 380 | 50.64 | Φ143×2166 | Φ143×1167 | 86 | 113 | Φ133 | Φ110 | 6×Φ13 | DN65 (2.5″) | 3×10 |
| 51 | 150QJ(R)32-153 |  | 153 |  | YQS150-25 |  | 58.27 | Φ143×2284 | Φ143×1258 | 95 | 119 |  |  |  |  | 3×16 |
| 52 | 150QJ(R)32-162 |  | 162 |  | YQS150-25 |  | 58.27 | Φ143×2402 | Φ143×1258 | 95 | 125 |  |  |  |  | 3×16 |
| 53 | 150QJ(R)50-13 | 50 | 13 |  | YQS150-3 |  | 7.9 | Φ143×534 | Φ143×702 | 42 | 29 |  |  | 4×Φ13 | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 54 | 150QJ(R)50-20 |  | 20 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×656 | Φ143×757 | 48 | 35 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 55 | 150QJ(R)50-26 |  | 26 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×778 | Φ143×757 | 48 | 41 |  |  |  |  | 3×4 |
| 56 | 150QJ(R)50-33 |  | 33 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×900 | Φ143×792 | 50 | 47 |  |  |  |  | 3×4 |
| 57 | 150QJ(R)50-39 |  | 39 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×1022 | Φ143×847 | 61 | 53 |  |  |  |  | 3×4 |
| 58 | 150QJ(R)50-46 |  | 46 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×1144 | Φ143×887 | 62 | 59 |  |  |  |  | 3×6 |
| 59 | 150QJ(R)50-52 |  | 52 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×1266 | Φ143×957 | 65 | 65 |  |  |  |  | 3×6 |
| 60 | 150QJ(R)50-59 |  | 59 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×1388 | Φ143×957 | 65 | 71 |  |  |  |  | 3×6 |
| 61 | 150QJ(R)50-65 |  | 65 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×1510 | Φ143×1012 | 70 | 77 |  |  |  |  | 3×6 |
| 62 | 150QJ(R)50-72 |  | 72 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1632 | Φ143×1122 | 77.5 | 83 |  |  |  |  | 3×10 |
| 63 | 150QJ(R)50-78 |  | 78 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1754 | Φ143×1122 | 77.5 | 89 |  |  |  |  | 3×10 |
| 64 | 150QJ(R)50-85 |  | 85 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2025 | Φ143×1167 | 86 | 95 |  |  |  |  | 3×10 |
| 65 | 150QJ(R)50-91 |  | 91 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2147 | Φ143×1167 | 86 | 101 |  |  |  |  | 3×10 |
| 66 | 150QJ(R)50-98 |  | 98 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2269 | Φ143×1167 | 86 | 107 |  |  |  |  | 3×10 |
| 67 | 150QJ(R)50-104 |  | 104 |  | YQS150-25 |  | 58.27 | Φ143×2391 | Φ143×1258 | 95 | 113 |  |  |  |  | 3×16 |
| 68 | 150QJ(R)50-111 |  | 111 |  | YQS150-25 |  | 58.27 | Φ143×2635 | Φ143×1258 | 95 | 119 |  |  |  |  | 3×16 |
| 69 | 150QJ(R)50-117 |  | 117 |  | YQS150-30 |  | 69.92 | Φ143×2757 | Φ143×1370 | 108 | 125 |  |  |  |  | 3×16 |
| 70 | 150QJ(R)50-124 |  | 124 |  | YQS150-30 |  | 69.92 | Φ143×2879 | Φ143×1370 | 108 | 131 |  |  |  |  | 3×16 |
| 71 | 150QJ(R)50-130 |  | 130 |  | YQS150-30 |  | 69.92 | Φ143×2820 | Φ143×1370 | 108 | 137 |  |  |  |  | 3×16 |
| 72 | 175QJ(R)15-26 | 15 | 26 |  | YQS175-3 |  | 7.84 | Φ168×460 | Φ165×746 | 42 | 22 | Φ150 | Φ132 | 8×Φ11 | DN50 (2″) | 3×2.5 |
| 73 | 175QJ(R)15-39 |  | 39 |  | YQS175-4 |  | 10.05 | Φ168×590 | Φ165×746 | 43 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 74 | 175QJ(R)15-52 |  | 52 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×720 | Φ165×763 | 45 | 38 |  |  |  |  | 3×4 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 75 | 175QJ(R)15-65 | 15 | 65 | 2850 | YQS175-7.5 | 380 | 18.26 | Φ168×850 | Φ165×786 | 47 | 46 | Φ150 | Φ132 | 8×Φ11 | DN50 (2″) | 3×4 |
| 76 | 175QJ(R)15-78 |  | 78 |  | YQS175-7.5 |  | 18.26 | Φ168×980 | Φ165×786 | 47 | 54 |  |  |  |  | 3×4 |
| 77 | 175QJ(R)15-91 |  | 91 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×1110 | Φ165×833 | 58 | 62 |  |  |  |  | 3×4 |
| 78 | 175QJ(R)15-104 |  | 104 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×1240 | Φ165×833 | 58 | 70 |  |  |  |  | 3×6 |
| 79 | 175QJ(R)15-117 |  | 117 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×1519 | Φ165×858 | 60 | 78 |  |  |  |  | 3×6 |
| 80 | 175QJ(R)15-130 |  | 130 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1649 | Φ165×923 | 63 | 86 |  |  |  |  | 3×10 |
| 81 | 175QJ(R)15-143 |  | 143 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1779 | Φ165×923 | 63 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 82 | 175QJ(R)15-156 |  | 156 |  | YQS175-15 |  | 34.31 | Φ168×1909 | Φ165×956 | 68 | 102 |  |  |  |  | 3×10 |
| 83 | 175QJ(R)15-169 |  | 169 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×2039 | Φ165×983 | 74 | 110 |  |  |  |  | 3×10 |
| 84 | 175QJ(R)15-182 |  | 182 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×2169 | Φ165×983 | 74 | 118 |  |  |  |  | 3×10 |
| 85 | 175QJ(R)15-195 |  | 192 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×2299 | Φ165×983 | 74 | 126 |  |  |  |  | 3×16 |
| 86 | 175QJ(R)15-208 |  | 208 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×2429 | Φ165×1058 | 86 | 134 |  |  |  |  | 3×16 |
| 87 | 175QJ(R)15-221 |  | 221 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×2559 | Φ165×1058 | 86 | 142 |  |  |  |  | 3×16 |
| 88 | 175QJ(R)20-24 | 20 | 24 |  | YQS175-3 |  | 7.84 | Φ168×460 | Φ165×746 | 42 | 22 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 89 | 175QJ(R)20-36 |  | 36 |  | YQS175-4 |  | 10.05 | Φ168×590 | Φ165×746 | 43 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 90 | 175QJ(R)20-48 |  | 48 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×720 | Φ165×763 | 45 | 38 |  |  |  |  | 3×4 |
| 91 | 175QJ(R)20-60 |  | 60 |  | YQS175-7.5 |  | 18.26 | Φ168×850 | Φ165×786 | 47 | 46 |  |  |  |  | 3×4 |
| 92 | 175QJ(R)20-72 |  | 72 |  | YQS175-7.5 |  | 18.26 | Φ168×980 | Φ165×786 | 47 | 54 |  |  |  |  | 3×4 |
| 93 | 175QJ(R)20-84 |  | 84 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×1110 | Φ165×833 | 58 | 62 |  |  |  |  | 3×4 |
| 94 | 175QJ(R)20-96 |  | 96 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×1240 | Φ165×833 | 58 | 70 |  |  |  |  | 3×6 |
| 95 | 175QJ(R)20-108 |  | 108 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×1519 | Φ165×858 | 60 | 78 |  |  |  |  | 3×6 |
| 96 | 175QJ(R)20-120 |  | 120 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1649 | Φ165×923 | 63 | 86 |  |  |  |  | 3×6 |
| 97 | 175QJ(R)20-132 |  | 132 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1779 | Φ165×923 | 63 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 98 | 175QJ(R)20-144 |  | 144 |  | YQS175-15 |  | 34.31 | Φ168×1909 | Φ165×956 | 68 | 102 |  |  |  |  | 3×10 |
| 99 | 175QJ(R)20-156 |  | 156 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×2039 | Φ165×983 | 74 | 110 |  |  |  |  | 3×10 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 100 | 175QJ(R)20-168 | 20 | 168 | 2850 | YQS175-18.5 | 380 | 42.31 | Φ168×2169 | Φ165×983 | 74 | 118 | Φ150 | Φ132 | 8×Φ11 | DN50 (2″) | 3×10 |
| 101 | 175QJ(R)20-180 |  | 180 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×2299 | Φ165×983 | 74 | 126 |  |  |  |  | 3×10 |
| 102 | 175QJ(R)20-192 |  | 192 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×2429 | Φ165×1058 | 86 | 134 |  |  |  |  | 3×16 |
| 103 | 175QJ(R)20-204 |  | 204 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×2559 | Φ165×1058 | 86 | 142 |  |  |  |  | 3×16 |
| 104 | 175QJ(R)25-26 | 25 | 26 |  | YQS175-4 |  | 10.05 | Φ168×460 | Φ165×746 | 43 | 22 |  |  |  | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 105 | 175QJ(R)25-39 |  | 39 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×590 | Φ165×763 | 45 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 106 | 175QJ(R)25-52 |  | 52 |  | YQS175-7.5 |  | 18.26 | Φ168×720 | Φ165×786 | 47 | 38 |  |  |  |  | 3×4 |
| 108 | 175QJ(R)25-65 |  | 65 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×850 | Φ165×833 | 58 | 46 |  |  |  |  | 3×4 |
| 109 | 175QJ(R)25-78 |  | 78 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×980 | Φ165×858 | 60 | 54 |  |  |  |  | 3×6 |
| 110 | 175QJ(R)25-91 |  | 91 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1110 | Φ165×923 | 63 | 62 |  |  |  |  | 3×6 |
| 111 | 175QJ(R)25-104 |  | 104 |  | YQS175-15 |  | 34.31 | Φ168×1240 | Φ165×956 | 68 | 70 |  |  |  |  | 3×6 |
| 112 | 175QJ(R)25-117 |  | 117 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1519 | Φ165×983 | 74 | 78 |  |  |  |  | 3×10 |
| 113 | 175QJ(R)25-130 |  | 130 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1649 | Φ165×983 | 74 | 86 |  |  |  |  | 3×10 |
| 114 | 175QJ(R)25-143 |  | 143 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1779 | Φ165×1058 | 86 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 115 | 175QJ(R)25-156 |  | 156 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1909 | Φ165×1058 | 86 | 102 |  |  |  |  | 3×10 |
| 116 | 175QJ(R)25-169 |  | 169 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×2039 | Φ165×1128 | 94 | 110 |  |  |  |  | 3×16 |
| 117 | 175QJ(R)25-182 |  | 182 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×2169 | Φ165×1128 | 94 | 118 |  |  |  |  | 3×16 |
| 118 | 175QJ(R)25-195 |  | 195 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2299 | Φ165×1168 | 119 | 126 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 119 | 175QJ(R)25-208 |  | 208 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2429 | Φ165×1168 | 119 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 120 | 175QJ(R)25-221 |  | 221 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2559 | Φ165×1168 | 119 | 142 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 121 | 175QJ(R)25-234 |  | 234 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2689 | Φ165×1208 | 140 | 150 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 122 | 175QJ(R)25-260 |  | 260 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2949 | Φ165×1208 | 140 | 158 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 123 | 175QJ(R)32-24 | 32 | 24 |  | YQS175-4 |  | 10.05 | Φ168×460 | Φ165×746 | 43 | 22 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 124 | 175QJ(R)32-36 |  | 36 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×590 | Φ165×763 | 45 | 30 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 125 | 175QJ(R)32-48 |  | 48 |  | YQS175-7.5 |  | 18.26 | Φ168×720 | Φ165×786 | 47 | 38 |  |  |  |  | 3×4 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 126 | 175QJ(R)32-60 | 32 | 60 | 2850 | YQS175-9.2 | 380 | 21.84 | Φ168×850 | Φ165×833 | 58 | 46 | Φ150 | Φ132 | 8×Φ11 | DN80 (3″) | 3×4 |
| 127 | 175QJ(R)32-72 |  | 72 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×980 | Φ165×858 | 60 | 54 |  |  |  |  | 3×6 |
| 128 | 175QJ(R)32-84 |  | 84 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×1110 | Φ165×923 | 63 | 62 |  |  |  |  | 3×6 |
| 129 | 175QJ(R)32-96 |  | 96 |  | YQS175-15 |  | 34.31 | Φ168×1240 | Φ165×956 | 68 | 70 |  |  |  |  | 3×6 |
| 130 | 175QJ(R)32-108 |  | 108 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1519 | Φ165×983 | 74 | 78 |  |  |  |  | 3×10 |
| 131 | 175QJ(R)32-120 |  | 120 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1649 | Φ165×983 | 74 | 86 |  |  |  |  | 3×10 |
| 132 | 175QJ(R)32-132 |  | 132 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1779 | Φ165×1058 | 86 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 133 | 175QJ(R)32-144 |  | 144 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1909 | Φ165×1058 | 86 | 102 |  |  |  |  | 3×10 |
| 134 | 175QJ(R)32-156 |  | 156 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×2039 | Φ165×1128 | 94 | 110 |  |  |  |  | 3×16 |
| 135 | 175QJ(R)32-168 |  | 168 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×2169 | Φ165×1128 | 94 | 118 |  |  |  |  | 3×16 |
| 136 | 175QJ(R)32-180 |  | 180 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2299 | Φ165×1168 | 119 | 126 |  |  |  |  | 3-1×16 |
| 137 | 175QJ(R)32-192 |  | 192 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2429 | Φ165×1168 | 119 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 138 | 175QJ(R)32-204 |  | 204 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×2559 | Φ165×1168 | 119 | 142 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 139 | 175QJ(R)32-216 |  | 216 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2689 | Φ165×1208 | 140 | 150 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 140 | 175QJ(R)32-240 |  | 240 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2949 | Φ165×1208 | 140 | 158 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 141 | 175QJ(R)40-29 | 40 | 29 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×460 | Φ165×763 | 45 | 22 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 142 | 175QJ(R)40-43 |  | 43 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×590 | Φ165×833 | 47 | 37 |  |  |  |  | 3×6 |
| 143 | 175QJ(R)40-58 |  | 58 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×720 | Φ165×858 | 58 | 52 |  |  |  |  | 3×6 |
| 144 | 175QJ(R)40-72 |  | 72 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×850 | Φ165×923 | 60 | 67 |  |  |  |  | 3×6 |
| 145 | 175QJ(R)40-87 |  | 87 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×980 | Φ165×983 | 63 | 82 |  |  |  |  | 3×10 |
| 146 | 175QJ(R)40-101 |  | 101 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1110 | Φ165×983 | 68 | 105 |  |  |  |  | 3×10 |
| 147 | 175QJ(R)40-116 |  | 116 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1389 | Φ165×1058 | 74 | 120 |  |  |  |  | 3×10 |
| 148 | 175QJ(R)40-130 |  | 130 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×1519 | Φ165×1128 | 86 | 143 |  |  |  |  | 3×16 |
| 149 | 175QJ(R)40-145 |  | 145 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1649 | Φ165×1168 | 94 | 151 |  |  |  |  | 3×16 |
| 150 | 175QJ(R)40-159 |  | 159 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1779 | Φ165×1168 | 94 | 159 |  |  |  |  | 3×16 |
| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸(mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 151 | 175QJ(R)40-174 | 40 | 174 | 2850 | YQS175-37 | 380 | 81.61 | Φ168×1909 | Φ165×1208 | 94 | 167 | Φ150 | Φ132 | 8×Φ11 | DN80 (3″) | 3×16 |
| 152 | 175QJ(R)40-188 |  | 188 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2039 | Φ165×1208 | 100 | 175 |  |  |  |  | 3×16 |
| 153 | 175QJ(R)50-26 | 50 | 26 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×460 | Φ165×763 | 45 | 22 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 154 | 175QJ(R)50-39 |  | 39 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×590 | Φ165×833 | 47 | 30 |  |  |  |  | 3×4 |
| 155 | 175QJ(R)50-52 |  | 52 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×720 | Φ165×858 | 58 | 38 |  |  |  |  | 3×6 |
| 156 | 175QJ(R)50-65 |  | 65 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×850 | Φ165×923 | 60 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 157 | 175QJ(R)50-78 |  | 78 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×980 | Φ165×983 | 68 | 54 |  |  |  |  | 3×10 |
| 158 | 175QJ(R)50-91 |  | 91 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1110 | Φ165×983 | 68 | 62 |  |  |  |  | 3×10 |
| 159 | 175QJ(R)50-104 |  | 104 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1389 | Φ165×1058 | 74 | 70 |  |  |  |  | 3×10 |
| 160 | 175QJ(R)50-117 |  | 117 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×1519 | Φ165×1128 | 86 | 78 |  |  |  |  | 3×16 |
| 161 | 175QJ(R)50-130 |  | 130 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1649 | Φ165×1168 | 94 | 86 |  |  |  |  | 3×16 |
| 162 | 175QJ(R)50-143 |  | 143 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1779 | Φ165×1168 | 94 | 94 |  |  |  |  | 3×16 |
| 163 | 175QJ(R)50-156 |  | 156 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×1909 | Φ165×1208 | 100 | 102 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 164 | 175QJ(R)50-169 |  | 169 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2039 | Φ165×1208 | 100 | 110 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 165 | 175QJ(R)63-19 | 63 | 19 |  | YQS175-5.5 |  | 13.47 | Φ168×460 | Φ165×763 | 45 | 22 |  |  |  | DN100 （4″) | 3×2.5 |
| 166 | 175QJ(R)63-28 |  | 28 |  | YQS175-9.2 |  | 21.84 | Φ168×590 | Φ165×833 | 47 | 30 |  |  |  |  | 3×4 |
| 167 | 175QJ(R)63-38 |  | 38 |  | YQS175-11 |  | 25.79 | Φ168×720 | Φ165×858 | 58 | 38 |  |  |  |  | 3×6 |
| 168 | 175QJ(R)63-47 |  | 47 |  | YQS175-13 |  | 29.92 | Φ168×850 | Φ165×923 | 60 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 169 | 175QJ(R)63-57 |  | 57 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×980 | Φ165×983 | 68 | 54 |  |  |  |  | 3×10 |
| 170 | 175QJ(R)63-66 |  | 66 |  | YQS175-18.5 |  | 42.31 | Φ168×1110 | Φ165×983 | 68 | 62 |  |  |  |  | 3×10 |
| 171 | 175QJ(R)63-76 |  | 76 |  | YQS175-22 |  | 49.41 | Φ168×1389 | Φ165×1058 | 74 | 70 |  |  |  |  | 3×10 |
| 172 | 175QJ(R)63-85 |  | 85 |  | YQS175-25 |  | 56.15 | Φ168×1519 | Φ165×1128 | 86 | 78 |  |  |  |  | 3×16 |
| 173 | 175QJ(R)63-95 |  | 95 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1649 | Φ165×1168 | 94 | 86 |  |  |  |  | 3×16 |
| 174 | 175QJ(R)63-104 |  | 104 |  | YQS175-30 |  | 66.97 | Φ168×1779 | Φ165×1168 | 94 | 94 |  |  |  |  | 3×16 |
| 175 | 175QJ(R)63-114 |  | 114 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×1909 | Φ165×1208 | 100 | 102 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 176 | 175QJ(R)63-123 |  | 123 |  | YQS175-37 |  | 81.61 | Φ168×2039 | Φ165×1208 | 100 | 110 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 177 | 200QJ(R)20-45 | 20 | 45 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ184×566 | Φ184×624 | 53 | 52 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN50 | 3×2.5 |

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 178 | 200QJ(R)20-60 | 20 | 60 | 2850 | YQS200-7.5 | 380 | 18.04 | Φ184×686 | Φ184×650 | 55 | 61 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN50 (2″) | 3×4 |
| 179 | 200QJ(R)20-75 |  | 75 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×806 | Φ184×650 | 55 | 70 |  |  |  |  | 3×4 |
| 180 | 200QJ(R)20-90 |  | 90 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×926 | Φ184×706 | 69 | 79 |  |  |  |  | 3×4 |
| 181 | 200QJ(R)20-105 |  | 105 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ184×1046 | Φ184×723 | 70 | 88 |  |  |  |  | 3×6 |
| 182 | 200QJ(R)20-120 |  | 120 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1166 | Φ184×756 | 75 | 97 |  |  |  |  | 3×6 |
| 183 | 200QJ(R)20-135 |  | 135 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1429 | Φ184×756 | 75 | 112 |  |  |  |  | 3×6 |
| 184 | 200QJ(R)20-150 |  | 150 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ184×1549 | Φ184×786 | 82 | 121 |  |  |  |  | 3×10 |
| 185 | 200QJ(R)20-165 |  | 165 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1669 | Φ184×821 | 88 | 130 |  |  |  |  | 3×10 |
| 186 | 200QJ(R)20-180 |  | 180 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1789 | Φ184×821 | 88 | 139 |  |  |  |  | 3×10 |
| 187 | 200QJ(R)20-195 |  | 195 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1909 | Φ184×821 | 88 | 148 |  |  |  |  | 3×16 |
| 188 | 200QJ(R)20-210 |  | 210 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×2029 | Φ184×1043 | 103 | 157 |  |  |  |  | 3×16 |
| 189 | 200QJ(R)20-225 |  | 225 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×2149 | Φ192×1043 | 103 | 166 |  |  |  |  | 3×16 |
| 190 | 200QJ(R)20-240 |  | 240 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×2269 | Φ192×1063 | 112 | 175 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 191 | 200QJ(R)20-255 |  | 255 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×2389 | Φ192×1063 | 112 | 184 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 192 | 200QJ(R)20-270 |  | 270 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2509 | Φ192×1076 | 119 | 211 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 193 | 200QJ(R)20-285 |  | 285 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2629 | Φ192×1076 | 119 | 220 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 194 | 200QJ(R)20-300 |  | 300 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2749 | Φ192×1076 | 119 | 229 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 195 | 200QJ(R)20-325 |  | 325 |  | YQS200-30 |  | 79.67 | Φ184×2498 | Φ192×1193 | 140 | 238 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 196 | 200QJ(R)20-339 |  | 339 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×2567 | Φ192×1193 | 140 | 247 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 197 | 200QJ(R)20-351 |  | 351 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ184×2636 | Φ192×1193 | 140 | 256 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 198 | 200QJ(R)20-405 |  | 405 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×2912 | Φ192×1268 | 155 | 265 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 199 | 200QJ(R) 25-26 | 25 | 26 |  | YQS200-3 |  | 7.9 | Φ184×466 | Φ184×592 | 50 | 34 |  |  |  | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 200 | 200QJ(R) 25-39 |  | 39 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ184×566 | Φ184×624 | 53 | 43 |  |  |  |  | 3×4 |
| 201 | 200QJ(R) 25-52 |  | 52 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×686 | Φ192×650 | 55 | 52 |  |  |  |  | 3×4 |
| 202 | 200QJ(R) 25-65 |  | 65 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×806 | Φ192×650 | 55 | 61 |  |  |  |  | 3×4 |

续表

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 203 | 200QJ(R) 25-78 | 25 | 78 | 2850 | YQS200-9.2 | 380 | 21.72 | Φ184×926 | Φ184×706 | 69 | 91 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN80 (3″) | 3×4 |
| 204 | 200QJ(R) 25-91 |  | 91 |  | YQS200-11 |  | 25.8 | Φ184×1046 | Φ184×723 | 70 | 100 |  |  |  |  | 3×6 |
| 205 | 200QJ(R) 25-104 |  | 104 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1166 | Φ184×756 | 75 | 109 |  |  |  |  | 3×6 |
| 206 | 200QJ(R) 25-117 |  | 117 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1429 | Φ184×756 | 75 | 118 |  |  |  |  | 3×6 |
| 207 | 200QJ(R) 25-130 |  | 130 |  | YQS200-15 |  | 33.9 | Φ184×1549 | Φ184×786 | 82 | 127 |  |  |  |  | 3×10 |
| 208 | 200QJ(R) 25-143 |  | 143 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1669 | Φ184×821 | 88 | 136 |  |  |  |  | 3×10 |
| 209 | 200QJ(R) 25-156 |  | 156 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1789 | Φ184×821 | 88 | 145 |  |  |  |  | 3×10 |
| 210 | 200QJ(R) 25-169 |  | 169 |  | YQS200-22 |  | 41.55 | Φ184×1909 | Φ184×1043 | 103 | 154 |  |  |  |  | 3×10 |
| 211 | 200QJ(R) 25-182 |  | 182 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×2029 | Φ184×1043 | 103 | 163 |  |  |  |  | 3×16 |
| 212 | 200QJ(R) 25-195 |  | 195 |  | YQS200-25 |  | 48.23 | Φ184×2149 | Φ192×1063 | 112 | 172 |  |  |  |  | 3×16 |
| 213 | 200QJ(R) 25-208 |  | 208 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×2269 | Φ192×1063 | 112 | 181 |  |  |  |  | 3×16 |
| 214 | 200QJ(R) 25-221 |  | 221 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×2389 | Φ192×1063 | 112 | 190 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 215 | 200QJ(R) 25-234 |  | 234 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2509 | Φ192×1076 | 119 | 199 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 216 | 200QJ(R) 25-273 |  | 273 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×2869 | Φ192×1193 | 140 | 208 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 217 | 200QJ(R) 25-299 |  | 299 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×3109 | Φ192×1193 | 140 | 136 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 218 | 200QJ(R) 25-351 |  | 351 |  | YQS200-45 |  | 96.9 | Φ184×3589 | Φ192×1268 | 155 | 145 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 219 | 200QJ(R)32-26 | 32 | 26 |  | YQS200-4 |  | 10.12 | Φ184×466 | Φ184×602 | 51 | 34 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 220 | 200QJ(R)32-39 |  | 39 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ184×566 | Φ184×624 | 53 | 43 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 221 | 200QJ(R)32-52 |  | 52 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×686 | Φ184×650 | 55 | 52 |  |  |  |  | 3×4 |
| 222 | 200QJ(R)32-65 |  | 65 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×806 | Φ184×706 | 69 | 61 |  |  |  |  | 3×4 |
| 223 | 200QJ(R)32-78 |  | 78 |  | YQS200-11 |  | 25.8 | Φ184×1069 | Φ184×723 | 70 | 91 |  |  |  |  | 3×6 |
| 224 | 200QJ(R)32-91 |  | 91 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1189 | Φ184×756 | 75 | 100 |  |  |  |  | 3×6 |
| 225 | 200QJ(R)32-104 |  | 104 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ184×1309 | Φ184×786 | 82 | 109 |  |  |  |  | 3×6 |
| 226 | 200QJ(R)32-117 |  | 117 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1429 | Φ184×821 | 88 | 118 |  |  |  |  | 3×10 |
| 227 | 200QJ(R)32-130 |  | 130 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1549 | Φ184×821 | 88 | 127 |  |  |  |  | 3×10 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 228 | 200QJ(R)32-143 | 32 | 143 | 2850 | YQS200-22 | 380 | 48.23 | Φ184×1669 | Φ192×1043 | 103 | 136 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN80 (3″) | 3×10 |
| 229 | 200QJ(R)32-156 |  | 156 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1789 | Φ192×1063 | 112 | 145 |  |  |  |  | 3×16 |
| 230 | 200QJ(R)32-169 |  | 169 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1909 | Φ192×1063 | 112 | 154 |  |  |  |  | 3×16 |
| 231 | 200QJ(R)32-182 |  | 182 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2029 | Φ192×1076 | 119 | 163 |  |  |  |  | 3×16 |
| 232 | 200QJ(R)32-195 |  | 195 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2149 | Φ192×1076 | 119 | 172 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 233 | 200QJ(R)32-234 |  | 234 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×2509 | Φ192×1193 | 140 | 181 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 234 | 200QJ(R)32-247 |  | 247 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×2629 | Φ192×1193 | 140 | 190 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 235 | 200QJ(R)32-299 |  | 299 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×3109 | Φ192×1268 | 155 | 199 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 236 | 200QJ(R)32-351 |  | 351 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×3589 | Φ192×1504 | 191 | 208 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 237 | 200QJ(R)32-403 |  | 403 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×4069 | Φ192×1744 | 229 | 217 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 238 | 200QJ(R)40-20 | 40 | 20 |  | YQS200-4 |  | 10.12 | Φ184×388 | Φ184×602 | 51 | 22 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 239 | 200QJ(R)40-39 |  | 39 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×536 | Φ184×650 | 55 | 33 |  |  |  |  | 3×4 |
| 240 | 200QJ(R)40-59 |  | 59 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ184×684 | Φ184×723 | 70 | 44 |  |  |  |  | 3×6 |
| 241 | 200QJ(R)40-78 |  | 78 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ184×832 | Φ184×786 | 82 | 55 |  |  |  |  | 3×6 |
| 242 | 200QJ(R)40-98 |  | 98 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×980 | Φ184×821 | 88 | 78 |  |  |  |  | 3×10 |
| 243 | 200QJ(R)40-117 |  | 117 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×1271 | Φ192×1043 | 103 | 89 |  |  |  |  | 3×10 |
| 244 | 200QJ(R)40-137 |  | 137 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1419 | Φ192×1063 | 112 | 100 |  |  |  |  | 3×16 |
| 245 | 200QJ(R)40-156 |  | 156 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1567 | Φ192×1076 | 119 | 111 |  |  |  |  | 3×16 |
| 246 | 200QJ(R)40-176 |  | 176 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1715 | Φ192×1076 | 119 | 122 |  |  |  |  | 3×16 |
| 247 | 200QJ(R)40-195 |  | 195 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1863 | Φ192×1193 | 140 | 133 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 248 | 200QJ(R)40-215 |  | 215 |  | YQST200-45 |  | 79.67 | Φ184×2011 | Φ192×1268 | 140 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 249 | 200QJ(R)40-254 |  | 254 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×2307 | Φ192×1504 | 191 | 155 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 250 | 200QJ(R)40-292 |  | 292 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2603 | Φ192×1744 | 229 | 166 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 251 | 200QJ(R)50-34 | 50 | 34 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×536 | Φ184×706 | 69 | 34 |  |  |  |  | 3×4 |
| 252 | 200QJ(R)50-51 |  | 51 |  | YQS200-11 |  | 25.8 | Φ184×684 | Φ184×723 | 70 | 45 |  |  |  |  | 3×6 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 253 | 200QJ(R)50-68 | 50 | 68 | 2850 | YQS200-15 | 380 | 33.89 | Φ184×832 | Φ184×786 | 82 | 56 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN80 (3″) | 3×6 |
| 254 | 200QJ(R)50-85 |  | 85 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×980 | Φ184×821 | 88 | 78 |  |  |  |  | 3×10 |
| 255 | 200QJ(R)50-102 |  | 102 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1217 | Φ192×1063 | 112 | 102 |  |  |  |  | 3×16 |
| 256 | 200QJ(R)50-119 |  | 119 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1419 | Φ192×1063 | 112 | 111 |  |  |  |  | 3×16 |
| 257 | 200QJ(R)50-136 |  | 136 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1567 | Φ192×1076 | 119 | 122 |  |  |  |  | 3×16 |
| 258 | 200QJ(R)50-153 |  | 153 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1715 | Φ192×1193 | 140 | 133 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 259 | 200QJ(R)50-170 |  | 170 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×1863 | Φ192×1268 | 155 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 260 | 200QJ(R)50-187 |  | 187 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×2011 | Φ192×1268 | 155 | 155 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 261 | 200QJ(R)50-204 |  | 204 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×2159 | Φ192×1268 | 155 | 166 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 262 | 200QJ(R)50-221 |  | 221 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×2307 | Φ192×1504 | 191 | 177 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 263 | 200QJ(R)50-238 |  | 238 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×2455 | Φ192×1744 | 191 | 188 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 264 | 200QJ(R)50-255 |  | 255 |  | YQST200-63 |  | 130.94 | Φ184×2603 | Φ192×1744 | 210 | 199 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 265 | 200QJ(R)50-272 |  | 272 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2751 | Φ192×1744 | 229 | 211 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 266 | 200QJ(R)63-30 | 63 | 30 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×536 | Φ184×706 | 69 | 34 |  |  |  | DN100 (4″) | 3×4 |
| 267 | 200QJ(R)63-45 |  | 45 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×684 | Φ184×756 | 75 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 268 | 200QJ(R)63-60 |  | 60 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×832 | Φ184×821 | 88 | 58 |  |  |  |  | 3×10 |
| 269 | 200QJ(R)63-75 |  | 75 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×980 | Φ192×1043 | 103 | 81 |  |  |  |  | 3×10 |
| 270 | 200QJ(R)63-90 |  | 90 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1217 | Φ192×1063 | 112 | 93 |  |  |  |  | 3×16 |
| 271 | 200QJ(R)63-105 |  | 105 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1419 | Φ192×1076 | 119 | 106 |  |  |  |  | 3×16 |
| 272 | 200QJ(R)63-120 |  | 120 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1567 | Φ192×1193 | 140 | 118 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 273 | 200QJ(R)63-135 |  | 135 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1715 | Φ192×1193 | 140 | 130 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 274 | 200QJ(R)63-150 |  | 150 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×1863 | Φ192×1268 | 155 | 142 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 275 | 200QJ(R)63-180 |  | 180 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×2159 | Φ192×1504 | 191 | 166 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 276 | 200QJ(R)63-240 |  | 240 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2751 | Φ192×1744 | 229 | 214 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 277 | 200QJ(R)80-36 | 80 | 36 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×536 | Φ184×650 | 75 | 35 |  |  |  |  | 3×6 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 278 | 200QJ(R)80-54 | 80 | 54 | 2850 | YQS200-18.5 | 380 | 41.55 | Φ184×684 | Φ184×821 | 88 | 46 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN100 (4″) | 3×10 |
| 279 | 200QJ(R)80-72 |  | 72 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×832 | Φ192×1063 | 112 | 57 |  |  |  |  | 3×16 |
| 280 | 200QJ(R)80-90 |  | 90 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1123 | Φ192×1076 | 119 | 81 |  |  |  |  | 3×16 |
| 281 | 200QJ(R)80-108 |  | 108 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1271 | Φ192×1193 | 140 | 94 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 282 | 200QJ(R)80-126 |  | 126 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×1419 | Φ192×1268 | 155 | 107 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 283 | 200QJ(R)80-144 |  | 144 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×1567 | Φ192×1504 | 191 | 120 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 284 | 200QJ(R)80-162 |  | 162 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×1715 | Φ192×1504 | 191 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 285 | 200QJ(R)80-180 |  | 180 |  | YQST200-63 |  | 132.49 | Φ184×1863 | Φ192×1613.8 | 210 | 147 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 286 | 200QJ(R)80-198 |  | 198 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2011 | Φ192×1744 | 229 | 159 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 287 | 200QJ(R)80-216 |  | 216 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2159 | Φ192×1744 | 229 | 172 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 288 | 200QJ(R)80-234 |  | 234 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ184×2307 | Φ192×1814 | 267 | 185 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 289 | 225QJ(R)40-20 | 40 | 20 | 2900 | YQS200-4 |  | 10.12 | Φ192×425 | Φ184×602 | 51.2 | 32 | Φ181 | Φ165 | 8×Φ11 | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 290 | 225QJ40(R)-40 |  | 40 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ192×565 | Φ184×650 | 55 | 46 |  |  |  |  | 3×4 |
| 291 | 225QJ(R)40-60 |  | 60 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ192×705 | Φ184×723 | 70 | 60 |  |  |  |  | 3×6 |
| 292 | 225QJ(R)40-80 |  | 80 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ192×1075 | Φ184×786 | 82 | 94 |  |  |  |  | 3×6 |
| 293 | 225QJ(R)40-100 |  | 100 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ192×1215 | Φ184×821 | 88 | 108 |  |  |  |  | 3×10 |
| 294 | 225QJ(R)40-120 |  | 120 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ192×1355 | Φ192×1043 | 103 | 122 |  |  |  |  | 3×10 |
| 295 | 225QJ(R)40-140 |  | 140 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ192×1495 | Φ192×1063 | 112 | 136 |  |  |  |  | 3×16 |
| 296 | 225QJ(R)40-160 |  | 160 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ192×1635 | Φ192×1076 | 119 | 150 |  |  |  |  | 3×16 |
| 297 | 225QJ(R)40-180 |  | 180 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ192×1775 | Φ192×1193 | 140 | 164 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 298 | 225QJ(R)40-200 |  | 200 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ192×1915 | Φ192×1193 | 140 | 178 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 299 | 225QJ(R)40-220 |  | 220 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ192×2055 | Φ192×1268 | 155 | 192 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 300 | 225QJ(R)40-240 |  | 240 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ192×2195 | Φ192×1268 | 155 | 206 |  |  |  |  | 3-1×35 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 301 | 225QJ(R)40-260 | 40 | 260 | 2900 | YQST200-55 | 380 | 115.66 | Φ192×2335 | Φ192×1504 | 191 | 220 | Φ181 | Φ165 | 8×Φ11 | DN80 (3″) | 3-1×50 |
| 302 | 225QJ(R)40-280 |  | 280 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×2475 | Φ192×1504 | 191 | 234 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 303 | 225QJ(R)40-300 |  | 300 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×2615 | Φ192×1504 | 191 | 248 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 304 | 225QJ(R)40-340 |  | 340 |  | YQST200-63 |  | 132.49 | Φ192×2895 | Φ192×1613.8 | 210 | 276 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 305 | 225QJ(R)50-23 | 50 | 23 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ192×425 | Φ184×624 | 54 | 32 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 306 | 225QJ(R)50-46 |  | 46 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ192×565 | Φ184×723 | 70 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 307 | 225QJ(R)50-69 |  | 69 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ192×935 | Φ184×786 | 82 | 80 |  |  |  |  | 3×6 |
| 308 | 225QJ(R)50-92 |  | 92 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ192×1075 | Φ192×1043 | 103 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 309 | 225QJ(R)50-115 |  | 115 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ192×1215 | Φ192×1063 | 112 | 108 |  |  |  |  | 3×16 |
| 310 | 225QJ(R)50-138 |  | 138 |  | YS200-30 |  | 65.38 | Φ192×1355 | Φ192×1076 | 119 | 122 |  |  |  |  | 3×16 |
| 311 | 225QJ(R)50-161 |  | 161 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ192×1495 | Φ192×1193 | 140 | 136 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 312 | 225QJ(R)50-184 |  | 184 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ192×1635 | Φ192×1268 | 155 | 150 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 313 | 225QJ(R)50-207 |  | 207 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ192×1775 | Φ192×1268 | 155 | 164 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 314 | 225QJ(R)50-230 |  | 230 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×1915 | Φ192×1504 | 191 | 178 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 315 | 225QJ(R)50-276 |  | 276 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×2195 | Φ192×1744 | 229 | 192 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 316 | 225QJ(R)50-322 |  | 322 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×2475 | Φ192×1744 | 229 | 220 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 317 | 225QJ(R)50-368 |  | 368 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2615 | Φ192×1814 | 267 | 235 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 318 | 225QJ(R)63-20 | 63 | 20 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ192×447 | Φ184×624 | 54 | 32 |  |  |  | DN100 (4″) | 3×2.5 |
| 319 | 225QJ(R)63-40 |  | 40 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ192×609 | Φ184×723 | 70 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 320 | 225QJ(R)63-60 |  | 60 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ192×771 | Φ184×821 | 88 | 60 |  |  |  |  | 3×10 |
| 321 | 225QJ(R)63-80 |  | 80 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ192×1163 | Φ192×1043 | 103 | 94 |  |  |  |  | 3×10 |
| 322 | 225QJ(R)63-100 |  | 100 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ192×1325 | Φ192×1076 | 119 | 108 |  |  |  |  | 3×16 |
| 323 | 225QJ(R)63-120 |  | 120 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ192×1487 | Φ192×1193 | 140 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 324 | 225QJ(R)63-140 |  | 140 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ192×1649 | Φ192×1193 | 140 | 136 |  |  |  |  | 3-1×25 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 325 | 225QJ(R)63-160 | 63 | 160 | 2900 | YQST200-45 | 380 | 96.90 | Φ192×1811 | Φ192×1268 | 155 | 150 | Φ181 | Φ165 | 8×Φ11 | DN100 (4″) | 3-1×25 |
| 326 | 225QJ(R)63-180 |  | 180 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×1973 | Φ192×1504 | 191 | 164 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 327 | 225QJ(R)63-200 |  | 200 |  | YQST200-63 |  | 132.49 | Φ192×2135 | Φ192×1613.8 | 210 | 178 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 328 | 225QJ(R)63-240 |  | 240 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×2459 | Φ192×1744 | 229 | 206 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 329 | 225QJ(R)63-280 |  | 280 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2783 | Φ192×1814 | 267 | 238 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 330 | 225QJ(R)80-22 | 80 | 22 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ192×447 | Φ184×650 | 55 | 32 |  |  |  | DN100 (4″) | 3×4 |
| 331 | 225QJ(R)80-44 |  | 44 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ192×609 | Φ184×786 | 82 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 332 | 225QJ(R)80-66 |  | 66 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ192×1001 | Φ192×1043 | 103 | 80 |  |  |  |  | 3×10 |
| 333 | 225QJ(R)80-88 |  | 88 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ192×1163 | Φ192×1076 | 119 | 94 |  |  |  |  | 3×16 |
| 334 | 225QJ(R)80-110 |  | 110 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ192×1325 | Φ192×1193 | 140 | 108 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 335 | 225QJ(R)80-132 |  | 132 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ192×1487 | Φ192×1268 | 155 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 336 | 225QJ(R)80-154 |  | 154 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×1649 | Φ192×1504 | 191 | 136 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 337 | 225QJ(R)80-176 |  | 176 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×1811 | Φ192×1744 | 229 | 150 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 338 | 225QJ(R)80-198 |  | 198 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×1973 | Φ192×1744 | 229 | 164 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 339 | 225QJ(R)80-220 |  | 220 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2135 | Φ192×1814 | 267 | 178 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 340 | 225QJ(R)80-242 |  | 242 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2297 | Φ192×1814 | 267 | 192 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 341 | 225QJ(R)110-14 | 110 | 14 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ192×465 | Φ184×650 | 55 | 34 |  |  |  |  | 3×4 |
| 342 | 225QJ(R)110-27 |  | 27 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ192×645 | Φ184×756 | 75 | 50 |  |  |  |  | 3×6 |
| 343 | 225QJ(R)110-41 |  | 41 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ192×825 | Φ184×821 | 88 | 66 |  |  |  |  | 3×10 |
| 344 | 225QJ(R)110-54 |  | 54 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ192×1005 | Φ192×1063 | 112 | 82 |  |  |  |  | 3×16 |
| 345 | 225QJ(R)110-68 |  | 68 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ192×1415 | Φ192×1193 | 140 | 118 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 346 | 225QJ(R)110-81 |  | 81 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ192×1595 | Φ192×1193 | 140 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 347 | 225QJ(R)110-95 |  | 95 |  | YQS200-45 |  | 96.90 | Φ192×1775 | Φ192×1268 | 155 | 150 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 348 | 225QJ(R)110-108 |  | 108 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×1955 | Φ192×1504 | 191 | 164 |  |  |  |  | 3-1×25 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 349 | 225QJ(R)110-122 | 110 | 122 | 2900 | YQST200-75 | 380 | 154.08 | Φ192×2135 | Φ192×1744 | 229 | 178 | Φ181 | Φ165 | 8×Φ11 | DN125 (5″) | 3-1×35 |
| 350 | 225QJ(R)110-135 |  | 135 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×2315 | Φ192×1744 | 229 | 192 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 351 | 225QJ(R)110-162 |  | 162 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2675 | Φ192×1814 | 267 | 220 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 352 | 225QJ(R)110-176 |  | 176 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2855 | Φ192×1814 | 267 | 236 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 353 | 225QJ(R)130-16 | 130 | 16 |  | YQS200-9.2 |  | 21.75 | Φ192×465 | Φ184×706 | 69 | 34 |  |  |  |  | 3×4 |
| 354 | 225QJ(R)130-31 |  | 31 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ192×645 | Φ184×821 | 88 | 50 |  |  |  |  | 3×10 |
| 355 | 225QJ(R)130-47 |  | 47 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ192×825 | Φ192×1076 | 119 | 66 |  |  |  |  | 3×10 |
| 356 | 225QJ(R)130-62 |  | 62 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ192×1235 | Φ192×1193 | 140 | 102 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 357 | 225QJ(R)130-78 |  | 78 |  | YQS200-45 |  | 96.90 | Φ192×1415 | Φ192×1268 | 155 | 118 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 358 | 225QJ(R)130-93 |  | 93 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ192×1595 | Φ192×1504 | 191 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 359 | 225QJ(R)130-109 |  | 109 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×1775 | Φ192×1744 | 229 | 150 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 360 | 225QJ(R)130-124 |  | 124 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ192×1955 | Φ192×1744 | 229 | 164 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 361 | 225QJ(R)130-140 |  | 140 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2135 | Φ192×1814 | 267 | 178 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 362 | 225QJ(R)130-155 |  | 155 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ192×2315 | Φ192×1814 | 298 | 192 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 363 | 250QJ(R)50-20 | 50 | 20 | 2875 | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ232×379 | Φ184×624 | 53 | 21 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 364 | 250QJ(R)50-40 |  | 40 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ232×529 | Φ184×706 | 69 | 50 |  |  |  |  | 3×4 |
| 365 | 250QJ(R)50-60 |  | 60 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ232×679 | Φ184×756 | 75 | 66 |  |  |  |  | 3×6 |
| 366 | 250QJ(R)50-80 |  | 80 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ232×829 | Φ184×821 | 88 | 86 |  |  |  |  | 3×10 |
| 367 | 250QJ(R)50-100 |  | 100 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ232×1144 | Φ192×1043 | 103 | 107 |  |  |  |  | 3×10 |
| 368 | 250QJ(R)50-120 |  | 120 |  | YQS200-25 |  | 53.84 | Φ232×1294 | Φ192×1063 | 112 | 129 |  |  |  |  | 3×16 |
| 369 | 250QJ(R)50-140 |  | 140 |  | YQS250-30 |  | 65.38 | Φ232×1444 | Φ233×916 | 119 | 150 |  |  |  |  | 3×16 |
| 370 | 250QJ(R)50-160 |  | 160 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×1594 | Φ233×966 | 169 | 171 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 371 | 250QJ(R)50-180 |  | 180 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1759 | Φ233×1046 | 203 | 256 |  |  |  |  | 3-1×25 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 372 | 250QJ(R)50-200 | 50 | 200 | 2875 | YQS250-45 | 380 | 94.07 | Φ232×1909 | Φ233×1046 | 203 | 282 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN80 (3″) | 3-1×25 |
| 373 | 250QJ(R)50-220 |  | 220 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×2059 | Φ233×1046 | 203 | 304 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 374 | 250QJ(R)50-240 |  | 240 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×2209 | Φ233×1146 | 219 | 353 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 375 | 250QJ(R)50-260 |  | 260 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×2359 | Φ233×1146 | 219 | 402 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 376 | 250QJ(R)50-280 |  | 280 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×2509 | Φ233×1216 | 249 | 451 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 377 | 250QJ(R)50-300 |  | 300 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×2659 | Φ233×1216 | 249 | 500 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 378 | 250QJ(R)50-320 |  | 320 |  | YQST250-75 |  | 152.30 | Φ232×2809 | Φ236×1559 | 266 | 549 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 379 | 250QJ(R)50-360 |  | 360 |  | YQST250-90 |  | 182.75 | Φ232×2999 | Φ236×1634 | 294 | 647 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 380 | 250QJ(R)50-400 |  | 400 |  | YQST250-100 |  | 203.06 | Φ232×3299 | Φ236×1689 | 313 | 745 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 381 | 250QJ(R)50-440 |  | 440 |  | YQST250-110 |  | 219.54 | Φ232×3599 | Φ236×1709 | 336 | 843 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 382 | 250QJ(R)50-480 |  | 480 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×3909 | Φ236×1894 | 361 | 941 |  |  |  |  | 3-3×50 |
| 383 | 250QJ(R)50-520 |  | 520 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×4209 | Φ236×1894 | 361 | 1039 |  |  |  |  | 3-3×50 |
| 384 | 250QJ(R)50-560 |  | 560 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×4509 | Φ236×1989 | 453 | 1137 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 385 | 250QJ(R)50-580 |  | 580 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×4699 | Φ236×1989 | 453 | 1186 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 386 | 250QJ(R)50-600 |  | 600 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×4809 | Φ236×1989 | 453 | 1235 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 387 | 250QJ(R)80-20 | 80 | 20 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ232×379 | Φ184×650 | 55 | 35 |  |  |  | DN100 (4″) | 3×4 |
| 388 | 250QJ(R)80-40 |  | 40 |  | YQS200-15 |  | 33.9 | Φ232×529 | Φ184×786 | 82 | 54 |  |  |  |  | 3×6 |
| 389 | 250QJ(R)80-60 |  | 60 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ232×679 | Φ184×1043 | 103 | 73 |  |  |  |  | 3×10 |
| 390 | 250QJ(R)80-80 |  | 80 |  | YQS250-30 |  | 65.38 | Φ232×994 | Φ233×916 | 119 | 99 |  |  |  |  | 3×16 |
| 391 | 250QJ(R)80-100 |  | 100 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×1144 | Φ233×966 | 169 | 110 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 392 | 250QJ(R)80-120 |  | 120 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1309 | Φ233×1046 | 203 | 125 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 393 | 250QJ(R)80-140 |  | 140 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1459 | Φ233×1146 | 219 | 140 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 394 | 250QJ(R)80-160 |  | 160 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1609 | Φ233×1146 | 219 | 155 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 395 | 250QJ(R)80-180 |  | 180 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1759 | Φ233×1216 | 249 | 171 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 396 | 250QJ(R)80-200 |  | 200 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1909 | Φ236×1559 | 266 | 189 |  |  |  |  | 3-1×50 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 397 | 250QJ(R)80-240 | 80 | 240 | 2875 | YQST250-90 | 380 | 182.75 | Φ232×2209 | Φ236×1634 | 294 | 238 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN100 (4″) | 3-1×70 |
| 398 | 250QJ(R)80-260 |  | 260 |  | YQST250-100 |  | 203.06 | Φ232×2359 | Φ236×1689 | 313 | 259 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 399 | 250QJ(R)80-280 |  | 280 |  | YQST250-100 |  | 203.06 | Φ232×2509 | Φ236×1689 | 313 | 280 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 400 | 250QJ(R)80-320 |  | 320 |  | YQST250-110 |  | 219.54 | Φ232×2999 | Φ236×1709 | 336 | 320 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 401 | 250QJ(R)80-360 |  | 360 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×3309 | Φ236×1989 | 453 | 360 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 402 | 250QJ(R)80-400 |  | 400 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×3609 | Φ236×2109 | 515 | 400 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 403 | 250QJ(R)80-440 |  | 440 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×3909 | Φ236×2109 | 515 | 440 |  |  |  |  | 3-3×50 |
| 404 | 250QJ(R)80-480 |  | 480 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×4209 | Φ281×1850 | 528 | 480 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 405 | 250QJ(R)80-500 |  | 500 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×4309 | Φ281×1850 | 528 | 500 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 406 | 250QJ(R)100-18 | 100 | 18 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ232×414 | Φ184×650 | 55 | 61 |  |  |  | DN125 (5″) | 3×4 |
| 407 | 250QJ(R)100-36 |  | 36 |  | YQS200-15 |  | 33.89 | Φ232×599 | Φ184×786 | 82 | 73 |  |  |  |  | 3×6 |
| 408 | 250QJ(R)100-54 |  | 54 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ232×784 | Φ192×1063 | 112 | 86 |  |  |  |  | 3×16 |
| 409 | 250QJ(R)100-72 |  | 72 |  | YQS250-30 |  | 65.38 | Φ232×1134 | Φ233×916 | 119 | 110 |  |  |  |  | 3×16 |
| 410 | 250QJ(R)100-90 |  | 90 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×1319 | Φ233×966 | 169 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 411 | 250QJ(R)100-108 |  | 108 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1519 | Φ233×1046 | 203 | 168 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 412 | 250QJ(R)100-126 |  | 126 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1704 | Φ233×1146 | 219 | 187 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 413 | 250QJ(R)100-144 |  | 144 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1889 | Φ233×1216 | 249 | 219 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 414 | 250QJ(R)100-162 |  | 162 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×2074 | Φ236×1559 | 266 | 240 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 415 | 250QJ(R)100-180 |  | 180 |  | YQS250-90 |  | 182.75 | Φ232×2259 | Φ236×1634 | 294 | 270 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 416 | 250QJ(R)100-198 |  | 198 |  | YQST250-90 |  | 182.75 | Φ232×2444 | Φ236×1634 | 294 | 290 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 417 | 250QJ(R)100-216 |  | 216 |  | YQST250-100 |  | 203.06 | Φ232×2629 | Φ236×1689 | 313 | 305 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 418 | 250QJ(R)100-252 |  | 252 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×3189 | Φ236×1894 | 361 | 340 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 419 | 250QJ(R)100-288 |  | 288 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×3569 | Φ236×1989 | 453 | 445 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 420 | 250QJ(R)100-324 |  | 324 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×3939 | Φ236×2109 | 515 | 515 |  |  |  |  | 3-2×70 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 421 | 250QJ(R)100-360 | 100 | 360 | 2875 | YQST300-185 | 380 | 367.14 | Φ232×4309 | Φ281×1850 | 528 | 595 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN125 (5″) | 3-3×70 |
| 422 | 250QJ(R)100-396 |  | 396 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×4679 | Φ281×1850 | 528 | 675 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 423 | 250QJ(R)125-24 | 125 | 24 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ232×414 | Φ184×756 | 75 | 61 |  |  |  |  | 3×6 |
| 424 | 250QJ(R)125-48 |  | 48 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ232×599 | Φ192×1063 | 112 | 75 |  |  |  |  | 3×16 |
| 425 | 250QJ(R)125-72 |  | 72 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×949 | Φ233×966 | 169 | 100 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 426 | 250QJ(R)125-96 |  | 96 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1149 | Φ233×1146 | 219 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 427 | 250QJ(R)125-120 |  | 120 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1334 | Φ233×1216 | 249 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 428 | 250QJ(R)125-144 |  | 144 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 429 | 250QJ(R)125-168 |  | 168 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ232×1704 | Φ236×1634 | 294 | 188 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 430 | 250QJ(R)125-192 |  | 192 |  | YQST250-110 |  | 219.54 | Φ232×1889 | Φ236×1709 | 336 | 210 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 431 | 250QJ(R)125-216 |  | 216 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×2084 | Φ236×1894 | 361 | 232 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 432 | 250QJ(R)125-240 |  | 240 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×2269 | Φ236×1989 | 453 | 259 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 433 | 250QJ(R)125-264 |  | 264 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×2454 | Φ236×2109 | 515 | 270 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 434 | 250QJ(R)125-288 |  | 288 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×2639 | Φ281×1850 | 528 | 324 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 435 | 250QJ(R)125-312 |  | 312 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×2824 | Φ281×1850 | 528 | 378 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 436 | 250QJ(R)125-336 |  | 336 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ232×3009 | Φ281×2025 | 618 | 405 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 437 | 250QJ(R)125-360 |  | 360 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ232×3194 | Φ281×2025 | 618 | 468 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 438 | 250QJ(R)140-22 | 140 | 22 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ232×414 | Φ184×756 | 75 | 61 |  |  |  |  | 3×6 |
| 439 | 250QJ(R)140-45 |  | 45 |  | YQS250-30 |  | 65.38 | Φ232×599 | Φ233×916 | 119 | 75 |  |  |  |  | 3×16 |
| 440 | 250QJ(R)140-67 |  | 67 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×949 | Φ233×1046 | 203 | 100 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 441 | 250QJ(R)140-90 |  | 90 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1149 | Φ233×1146 | 219 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 442 | 250QJ(R)140-112 |  | 112 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1334 | Φ233×1216 | 249 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 443 | 250QJ(R)140-135 |  | 135 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 444 | 250Q(R)J140-157 |  | 157 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ232×1704 | Φ236×1634 | 294 | 188 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 445 | 250QJ(R)140-180 |  | 180 |  | YQST250-110 |  | 219.54 | Φ232×1889 | Φ236×1709 | 336 | 210 |  |  |  |  | 3-1×70 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 446 | 250QJ(R)140-202 | 140 | 202 | 2875 | YQST250-125 | 380 | 249.48 | Φ232×2084 | Φ236×1894 | 361 | 232 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN125 (5″) | 3-1×70 |
| 447 | 250QJ(R)140-247 |  | 247 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×2454 | Φ236×2109 | 515 | 270 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 448 | 250QJ(R)140-270 |  | 270 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×2639 | Φ281×1850 | 528 | 324 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 449 | 250QJ(R)140-292 |  | 292 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×2824 | Φ281×1850 | 528 | 378 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 450 | 250QJ(R)140-315 |  | 315 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ232×3009 | Φ281×2025 | 618 | 405 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 451 | 250QJ(R)140-332 |  | 332 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ232×3194 | Φ281×2025 | 618 | 468 |  |  |  |  | 3-3×70 |
| 452 | 250QJ(R)160-30 | 160 | 30 | 2900 | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ230×471 | Φ184×1043 | 103 | 55 | Φ220 | Φ195 | 8×Φ16.5 | DN150 (6″) | 3×16 |
| 453 | 250QJ(R)160-60 |  | 60 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ230×646 | Φ233×1046 | 203 | 80 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 454 | 250QJ(R)160-90 |  | 90 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ230×1036 | Φ233×1216 | 249 | 125 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 455 | 250QJ(R)160-120 |  | 120 |  | YQST250-90 |  | 182.75 | Φ230×1196 | Φ236×1634 | 321 | 155 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 456 | 250QJ(R)160-150 |  | 150 |  | YQST250-110 |  | 219.54 | Φ230×1356 | Φ236×1709 | 350 | 185 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 457 | 250QJ(R)160-180 |  | 180 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ230×1516 | Φ236×1894 | 405 | 215 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 458 | 250QJ(R)160-210 |  | 210 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ230×1676 | Φ236×2109 | 463 | 245 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 459 | 250QJ(R)200-20 | 200 | 20 | 2875 | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ232×509 | Φ184×821 | 88 | 55 |  |  |  |  | 3×10 |
| 460 | 250QJ(R)200-40 |  | 40 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×724 | Φ233×966 | 169 | 80 |  |  |  |  | 3×10 |
| 461 | 250QJ(R)200-60 |  | 60 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×924 | Φ233×1146 | 219 | 105 |  |  |  |  | 3×16 |
| 462 | 250QJ(R)200-80 |  | 80 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1354 | Φ236×1559 | 266 | 130 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 463 | 250QJ(R)200-100 |  | 100 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ232×1554 | Φ236×1634 | 294 | 155 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 464 | 250QJ(R)200-120 |  | 120 |  | YQST250-100 |  | 203.06 | Φ232×1754 | Φ236×1689 | 313 | 180 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 465 | 250QJ(R)200-140 |  | 140 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×1954 | Φ236×1894 | 361 | 205 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 466 | 250Q(R)J200-160 |  | 160 |  | YQST250-140 |  | 277.83 | Φ232×2164 | Φ236×1989 | 453 | 230 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 467 | 250QJ(R)200-180 |  | 180 |  | YQST250-160 |  | 317.53 | Φ232×2364 | Φ236×2109 | 515 | 255 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 468 | 250QJ(R)200-200 |  | 200 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ232×2564 | Φ281×1850 | 528 | 280 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 469 | 300QJ(R)200-20 | 200 | 20 | 2875 | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ281×508 | Φ184×821 | 88 | 63 | Φ265 | Φ231 | 8×Φ17.5 | DN150 (6″) | 3×10 |
| 470 | 300QJ(R)200-40 |  | 40 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ281×700 | Φ233×966 | 169 | 98 |  |  |  |  | 3-1×25 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 471 | 300QJ(R) 200-60 | 200 | 60 | 2875 | YQS250-55 | 380 | 114.31 | Φ281×1106 | Φ233×1146 | 219 | 160 | Φ265 | Φ231 | 8×Φ17.5 | DN150 (6″) | 3-1×25 |
| 472 | 300QJ(R)200-80 |  | 80 |  | YQST250-75 |  | 152.30 | Φ281×1298 | Φ236×1559 | 266 | 198 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 473 | 300QJ(R)200-100 |  | 100 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ281×1490 | Φ236×1634 | 294 | 236 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 474 | 300QJ(R)200-120 |  | 120 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ281×1682 | Φ236×1689 | 313 | 274 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 475 | 300QJ(R)200-140 |  | 140 |  | YQST300-125 |  | 249.48 | Φ281×1884 | Φ281×1690 | 435 | 312 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 476 | 300QJ(R)200-160 |  | 160 |  | YQST300-140 |  | 277.83 | Φ281×2076 | Φ281×1730 | 453 | 350 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 477 | 300QJ(R)200-180 |  | 180 |  | YQST300-160 |  | 317.53 | Φ281×2268 | Φ281×1785 | 515 | 388 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 478 | 300QJ(R)200-200 |  | 200 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ281×2460 | Φ281×1850 | 528 | 426 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 479 | 300QJ(R)200-220 |  | 220 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ281×2652 | Φ281×2025 | 618 | 464 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 480 | 300QJ(R)200-240 |  | 240 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ281×2844 | Φ281×2025 | 618 | 540 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 481 | 300QJ(R)240-24 | 240 | 24 | 2900 | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ281×787 | Φ192×1063 | 112 | 73 |  |  |  | DN200 (8″) | 3×16 |
| 482 | 300QJ(R)240-48 |  | 48 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ281×1039 | Φ233×1046 | 203 | 108 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 483 | 300QJ(R)240-72 |  | 72 |  | YQST250-75 |  | 152.30 | Φ281×1276 | Φ236×1559 | 266 | 178 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 484 | 300QJ(R)240-96 |  | 96 |  | YQST300-110 |  | 220.81 | Φ281×1523 | Φ281×1600 | 416 | 213 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 485 | 300QJ(R)240-120 |  | 120 |  | YQST300-140 |  | 277.83 | Φ281×1761 | Φ281×1730 | 453 | 248 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 486 | 300QJ(R)240-144 |  | 144 |  | YQST300-160 |  | 317.53 | Φ281×1998 | Φ281×1785 | 515 | 283 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 487 | 300QJ(R)240-168 |  | 168 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ281×2236 | Φ281×1850 | 528 | 318 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 488 | 300QJ(R)240-192 |  | 192 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ281×2473 | Φ281×2025 | 618 | 353 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 489 | 300QJ(R)240-216 |  | 216 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ281×2711 | Φ281×2025 | 618 | 391 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 490 | 300QJ(R)280-28 | 280 | 28 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ281×787 | Φ233×966 | 169 | 73 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 491 | 300QJ(R)280-56 |  | 56 |  | YQST250-75 |  | 152.30 | Φ281×1038 | Φ236×1559 | 266 | 108 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 492 | 300QJ(R)280-84 |  | 84 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ281×1276 | Φ236×1689 | 313 | 178 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 493 | 300QJ(R)280-112 |  | 112 |  | YQST300-140 |  | 277.83 | Φ281×1523 | Φ281×1730 | 453 | 213 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 494 | 300QJ(R)280-140 |  | 140 |  | YQST300-160 |  | 317.53 | Φ281×1761 | Φ281×1785 | 515 | 248 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 495 | 300QJ(R)280-168 | 280 | 168 | 2900 | YQST300-185 | 380 | 367.14 | Φ281×1998 | Φ281×1850 | 528 | 283 | Φ265 | Φ231 | 8×Φ17.5 | DN200 (8″) | 3-2×70 |
| 496 | 300QJ(R)280-196 |  | 196 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ281×2236 | Φ281×2025 | 618 | 318 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 497 | 300QJ(R)300-26 | 300 | 26 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ281×787 | Φ233×966 | 169 | 73 |  |  |  |  | 3×16 |
| 498 | 300QJ(R)300-52 |  | 52 |  | YQST250-75 |  | 152.30 | Φ281×1038 | Φ236×1559 | 266 | 108 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 499 | 300QJ(R)300-78 |  | 78 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ281×1276 | Φ236×1689 | 313 | 178 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 500 | 300QJ(R)300-104 |  | 104 |  | YQST300-140 |  | 277.83 | Φ281×1523 | Φ281×1730 | 453 | 213 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 501 | 300QJ(R)300-130 |  | 130 |  | YQST300-185 |  | 317.53 | Φ281×1761 | Φ281×1785 | 515 | 248 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 502 | 300QJ(R)300-156 |  | 156 |  | YQST300-220 |  | 367.14 | Φ281×1998 | Φ281×1850 | 528 | 283 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 503 | 300QJ(R)300-182 |  | 182 |  | YQST300-220 |  | 367.14 | Φ281×1998 | Φ281×1850 | 528 | 318 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 504 | 350QJ(R)350-60 | 350 | 60 |  | YQST250-90 |  | 182.75 | Φ330×670 | Φ236×1634 | 321 | 183 | Φ335 | Φ295 | 8×Φ23 |  | 3-1×50 |
| 505 | 350QJ(R)350-120 |  | 120 |  | YQST300-185 |  | 367.14 | Φ330×1185 | Φ281×1850 | 528 | 253 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 506 | 350QJ(R)350-180 |  | 180 |  | YQST300-280 |  | 543.19 | Φ330×1440 | Φ281×2330 | 832 | 290 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 507 | 350QJ(R)360-36 | 360 | 36 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ336×747 | Φ233×1146 | 219 | 163 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 508 | 350QJ(R)360-72 |  | 72 |  | YQST300-110 |  | 220.81 | Φ336×1537 | Φ281×1600 | 416 | 203 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 509 | 350QJ(R)360-108 |  | 108 |  | YQST300-160 |  | 317.53 | Φ336×1757 | Φ281×1785 | 515 | 248 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 510 | 350QJ(R)360-144 |  | 144 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ336×1977 | Φ281×2025 | 618 | 253 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 511 | 350QJ(R)400-30 | 400 | 30 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ330×897 | Φ233×1146 | 219 | 185 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 512 | 350QJ(R)400-60 |  | 60 |  | YQST300-110 |  | 220.81 | Φ330×1144 | Φ281×1600 | 416 | 257 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 513 | 350QJ(R)400-90 |  | 90 |  | YQST300-160 |  | 317.53 | Φ330×1382 | Φ281×1785 | 515 | 295 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 514 | 350QJ(R)400-120 |  | 120 |  | YQST300-220 |  | 434.13 | Φ330×1619 | Φ281×2025 | 648 | 333 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 515 | 350QJ(R)400-150 |  | 150 |  | YQST300-280 |  | 543.19 | Φ330×1857 | Φ281×2330 | 832 | 371 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 516 | 350QJ(R)400-180 |  | 180 |  | YQST300-315 |  | 611.09 | Φ330×2094 | Φ281×2530 | 944 | 410 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 517 | 400QJ(R)370-16 | 370 | 16 | 1475 | YQS250-25（四极） |  | 54.5 | Φ370×692 | Φ232×1250 | 105 | 165 | Φ346 | Φ295 | 12×Φ18 |  | 3×16 |
| 518 | 400QJ(R)370-32 |  | 32 |  | YQS350-55（四极） |  | 114.3 | Φ370×984 | Φ330×1300 | 250 | 245 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 519 | 400QJ(R)370-48 |  | 48 |  | YQS350-75（四极） |  | 157.7 | Φ370×1156 | Φ330×1400 | 280 | 325 |  |  |  |  | 3-1×35 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 520 | 400QJ(R)370-64 | 370 | 64 | 1475 | YQS350-100(四极） | 380 | 224.7 | Φ370×1848 | Φ330×1535 | 392 | 415 | Φ346 | Φ295 | 12×Φ18 | DN200 (8″) | 3-1×50 |
| 521 | 400QJ(R)370-80 |  | 80 |  | YQS350-125(四极） |  | 255.4 | Φ370×2140 | Φ330×1665 | 410 | 495 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 522 | 400QJ(R)370-96 |  | 96 |  | YQS350-140(四极） |  | 284.4 | Φ370×2432 | Φ330×1725 | 435 | 575 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 523 | 400QJ(R)500-50 | 500 | 50 | 2900 | YQST300-140 |  | 317.53 | Φ330×961 | Φ281×1785 | 512 | 420 | Φ330 | Φ295 | 8×Φ22 | DN250 (10″) | 3-1×70 |
| 524 | 400QJ(R)500-100 |  | 100 |  | YQST300-250 |  | 499.08 | Φ330×1245 | Φ281×2160 | 736 | 470 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 525 | 500QJ(R)550-27 | 550 | 27 | 1475 | YQS350-63（四极） |  | 132.5 | Φ432×991 | Φ330×1300 | 260 | 432 | Φ410 | Φ355 | 8×Φ22 |  | 3-1×25 |
| 526 | 500QJ(R)550-54 |  | 54 |  | YQS350-125(四极） |  | 255.4 | Φ432×1699 | Φ330×1665 | 410 | 552 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 527 | 500QJ(R)550-81 |  | 81 |  | YQS350-185(四极） |  | 375.8 | Φ432×2087 | Φ330×1970 | 560 | 672 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 528 | 500QJ(R)550-108 |  | 108 |  | YQS350-250(四极） |  | 496.13 | Φ432×2475 | Φ330×2225 | 712 | 792 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 529 | 500QJ(R)650-32 | 650 | 32 |  | YQS350-90(四极） |  | 187 | Φ474×891 | Φ330×1495 | 320 | 275 | Φ450 | Φ414 | 12×Φ22 | DN300 (12″) | 3-1×35 |
| 530 | 500QJ(R)650-64 |  | 64 |  | YQS350-185(四极） |  | 375.8 | Φ474×1682 | Φ330×1970 | 560 | 436 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 531 | 500QJ(R)900-30 | 900 | 30 |  | YQS350-110(四极） |  | 224.7 | Φ474×1256 | Φ330×1565 | 380 | 275 | Φ450 | Φ414 | 12×Φ22 | DN350 (14″) | 3-1×50 |
| 532 | 500QJ(R)900-60 |  | 60 |  | YQS350-220(四极） |  | 436.59 | Φ474×1682 | Φ330×2099 | 640 | 436 |  |  |  |  | 3-2×70 |
| 533 | 550QJ(R)1200-18 | 1200 | 18 |  | YQS350-90(四级) |  | 187 | Φ525×1068.2 | Φ330×1495 | 320 | 295 | Φ470 | Φ419.5 | 12×Φ22 |  | 3-1×50 |
| 534 | 550QJ(R)1200-36 |  | 36 |  | YQS350-185(四级) |  | 375.8 | Φ525×1541.4 | Φ330×1970 | 560 | 340 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 535 | 550QJ(R)1500-24 | 1500 | 24 |  | YQS350-160(四级) |  | 325 | Φ525×1068.2 | Φ330×1845 | 502 | 295 |  |  |  |  | 3-2×50 |

上表为优选系列潜水电泵规格数据，非优选系列潜水电泵规格数据见附表1。

备注： 1、本公司可提供超出以上流量、扬程的井用潜水泵。

2、潜水泵在大口径（水池）中使用时，需加导流罩，请用户在选型时注意。

3、本公司可提供球墨铸铁和各种不锈钢及其他材质的井用潜水泵。

4、本公司生产的水泵与电机功率配套的基本原则是：

⑴、250QJ(R)泵配套电机功率≤25Kw时，配套电机为YQS200系列相同功率电机。

⑵、300QJ(R)泵配套电机功率≤100Kw时，配套电机为YQS250系列相同功率电机。

如客户特殊要求，可按照相同机座号的电机型号配套。

本公司对本使用说明书有更改的权利，如有改动，恕不另行通知。

QJ(R)型潜水电泵主要技术数据（非优选系列）

附表1

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 1 | 150QJ(R)20-33 | 20 | 33 | 2850 | YQS150-3 | 380 | 7.9 | Φ143×625 | Φ143×702 | 42 | 21 | Φ133 | Φ110 | 6×Φ13 | DN50 (2″) | 3×2.5 |
| 2 | 150QJ(R)20-39 |  | 39 |  | YQS150-4 |  | 1026 | Φ143×625 | Φ143×722 | 48 | 27 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 3 | 150QJ(R)20-78 |  | 78 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×1215 | Φ143×792 | 50 | 51 |  |  |  |  | 3×4 |
| 4 | 150QJ(R)20-85 |  | 85 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×1215 | Φ143×847 | 61 | 57 |  |  |  |  | 3×4 |
| 5 | 150QJ(R)20-98 |  | 98 |  | YQS150-9.2 |  | 22.12 | Φ143×1451 | Φ143×847 | 61 | 63 |  |  |  |  | 3×4 |
| 6 | 150QJ(R)20-104 |  | 104 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×1694 | Φ143×887 | 62 | 74 |  |  |  |  | 3×6 |
| 7 | 150QJ(R)20-111 |  | 111 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×1694 | Φ143×887 | 62 | 80 |  |  |  |  | 3×6 |
| -- 8 | 150QJ(R)20-137 |  | 137 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×2048 | Φ143×1012 | 70 | 92 |  |  |  |  | 3×6 |
| 9 | 150QJ(R)20-176 |  | 176 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×2638 | Φ143×1122 | 78 | 116 |  |  |  |  | 3×10 |
| 10 | 150QJ(R)20-200 |  | 200 |  | YQS150-22 |  | 50.64 | Φ143×2874 | Φ143×1167 | 86 | 124 |  |  |  |  | 3×16 |
| 11 | 150QJ(R)32-24 | 32 | 24 |  | YQS150-4 |  | 10.26 | Φ143×507 | Φ143×722 | 48 | 24 |  |  |  | DN65 (2.5″) | 3×2.5 |
| 12 | 150QJ(R)32-30 |  | 30 |  | YQS150-5.5 |  | 13.74 | Φ143×507 | Φ143×757 | 48 | 24 |  |  |  |  | 3×2.5 |
| 13 | 150QJ(R)32-42 |  | 42 |  | YQS150-7.5 |  | 18.5 | Φ143×743 | Φ143×792 | 50 | 36 |  |  |  |  | 3×4 |
| 14 | 150QJ(R)32-66 |  | 66 |  | YQS150-11 |  | 26.28 | Φ143×979 | Φ143×887 | 62 | 48 |  |  |  |  | 3×6 |
| 15 | 150QJ(R)32-84 |  | 84 |  | YQS150-13 |  | 30.87 | Φ143×1215 | Φ143×957 | 65 | 66 |  |  |  |  | 3×6 |
| 16 | 150QJ(R)32-96 |  | 96 |  | YQS150-15 |  | 35.62 | Φ143×1576 | Φ143×1012 | 70 | 71 |  |  |  |  | 3×6 |
| 17 | 150QJ(R)32-114 |  | 114 |  | YQS150-18.5 |  | 43.12 | Φ143×1812 | Φ143×1122 | 77.5 | 95 |  |  |  |  | 3×10 |
| 18 | 200QJ(R)20-54 | 20 | 54 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ184×686 | Φ184×624 | 53 | 61 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN50 (2″) | 3×2.5 |
| 19 | 200QJ(R)20-68 |  | 68 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×806 | Φ184×650 | 55 | 70 |  |  |  |  | 3×4 |
| 20 | 200QJ(R)20-81 |  | 81 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×1069 | Φ184×650 | 55 | 79 |  |  |  |  | 3×4 |
| 21 | 200QJ(R)20-93 |  | 93 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×1189 | Φ184×706 | 69 | 88 |  |  |  |  | 3×4 |
| 22 | 200QJ(R)20-108 |  | 108 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ184×1309 | Φ184×723 | 70 | 97 |  |  |  |  | 3×6 |
| 23 | 200QJ(R)20-121 |  | 121 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1292 | Φ184×756 | 75 | 112 |  |  |  |  | 3×6 |
| 24 | 200QJ(R)20-135 |  | 135 |  | YQS200-13 |  | 29.75 | Φ184×1361 | Φ184×756 | 75 | 121 |  |  |  |  | 3×6 |

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 25 | 200QJ(R)20-148 | 20 | 148 | 2850 | YQS200-15 | 380 | 33.90 | Φ184×1430 | Φ184×786 | 82 | 130 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN50 (2″) | 3×6 |
| 26 | 200QJ(R)20-162 |  | 162 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1670 | Φ184×821 | 88 | 139 |  |  |  |  | 3×10 |
| 27 | 200QJ(R)20-175 |  | 175 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1739 | Φ184×821 | 88 | 148 |  |  |  |  | 3×10 |
| 28 | 200QJ(R)20-189 |  | 189 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1808 | Φ184×821 | 88 | 157 |  |  |  |  | 3×10 |
| 29 | 200QJ(R)20-202 |  | 202 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×1877 | Φ192×1043 | 103 | 166 |  |  |  |  | 3×16 |
| 30 | 200QJ(R)20-216 |  | 216 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×1946 | Φ192×1043 | 103 | 175 |  |  |  |  | 3×16 |
| 31 | 200QJ(R)20-230 |  | 230 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×2015 | Φ192×1043 | 103 | 184 |  |  |  |  | 3×16 |
| 32 | 200QJ(R)20-243 |  | 243 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×2084 | Φ192×1063 | 112 | 193 |  |  |  |  | 3×16 |
| 33 | 200QJ(R)20-257 |  | 257 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2153 | Φ192×1076 | 119 | 202 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 34 | 200QJ(R)20-270 |  | 270 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2222 | Φ192×1076 | 119 | 211 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 35 | 200QJ(R)20-284 |  | 284 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2291 | Φ192×1076 | 119 | 220 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 36 | 200QJ(R)20-297 |  | 297 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2360 | Φ192×1076 | 119 | 229 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 37 | 200QJ(R)20-311 |  | 311 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2429 | Φ192×1076 | 119 | 238 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 38 | 200QJ(R)20-325 |  | 325 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×2498 | Φ192×1076 | 119 | 247 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 39 | 200QJ(R)20-339 |  | 339 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ184×2567 | Φ192×1193 | 140 | 256 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 40 | 200QJ(R)20-351 |  | 351 |  | YQST200-37 |  | 79.67 | Φ184×2636 | Φ192×1193 | 140 | 265 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 41 | 200QJ(R)20-405 |  | 405 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×2912 | Φ192×1268 | 155 | 274 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 42 | 200QJ(R)20-445 |  | 445 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×3119 | Φ192×1268 | 155 | 283 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 43 | 200QJ(R)20-500 |  | 500 |  | YQST200-55 |  | 96.90 | Φ184×3326 | Φ192×1504 | 191 | 292 |  |  |  |  | 3-2×50 |
| 44 | 200QJ(R)50-26 | 50 | 26 |  | YQS200-5.5 |  | 13.57 | Φ184×500 | Φ184×624 | 54 | 34 |  |  |  | DN80 (3″) | 3×2.5 |
| 45 | 200QJ(R)50-39 |  | 39 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ184×500 | Φ184×706 | 69 | 34 |  |  |  |  | 3×4 |
| 46 | 200QJ(R)50-52 |  | 52 |  | YQS200-11 |  | 25.8 | Φ184×648 | Φ184×723 | 70 | 45 |  |  |  |  | 3×6 |
| 47 | 200QJ(R)50-65 |  | 65 |  | YQS200-15 |  | 33.89 | Φ184×796 | Φ184×786 | 82 | 56 |  |  |  |  | 3×6 |
| 48 | 200QJ(R)50-78 |  | 78 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×1087 | Φ184×821 | 88 | 78 |  |  |  |  | 3×10 |
| 49 | 200QJ(R)50-91 |  | 91 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×1087 | Φ192×1043 | 103 | 89 |  |  |  |  | 3×10 |

续表

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 50 | 200QJ(R)50-104 | 50 | 104 | 2850 | YQS200-25 | 380 | 54.48 | Φ184×1235 | Φ192×1063 | 112 | 102 | Φ170 | Φ144 | 4×Φ14 | DN80 (3″) | 3×16 |
| 51 | 200QJ(R)50-114 |  | 114 |  | YQS200-25 |  | 54.48 | Φ184×1383 | Φ192×1063 | 112 | 111 |  |  |  |  | 3×16 |
| 52 | 200QJ(R)50-130 |  | 130 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1531 | Φ192×1076 | 119 | 122 |  |  |  |  | 3×16 |
| 53 | 200QJ(R)50-156 |  | 156 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1679 | Φ192×1193 | 140 | 133 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 54 | 200QJ(R)50-171 |  | 171 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×1827 | Φ192×1268 | 155 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 55 | 200QJ(R)50-182 |  | 182 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×1975 | Φ192×1268 | 155 | 155 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 56 | 200QJ(R)50-190 |  | 190 |  | YQST200-45 |  | 96.9 | Φ184×1975 | Φ192×1268 | 155 | 166 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 57 | 200QJ(R)50-225 |  | 225 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×2271 | Φ192×1504 | 191 | 177 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 58 | 200QJ(R)50-280 |  | 280 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2715 | Φ192×1744 | 229 | 188 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 59 | 200QJ(R)80-22 | 80 | 22 |  | YQS200-7.5 |  | 18.04 | Φ184×500 | Φ184×650 | 55 | 35 |  |  |  | DN100 (4″) | 3×4 |
| 60 | 200QJ(R)80-33 |  | 33 |  | YQS200-11 |  | 25.80 | Φ184×500 | Φ184×723 | 70 | 35 |  |  |  |  | 3×6 |
| 61 | 200QJ(R)80-44 |  | 44 |  | YQS200-15 |  | 33.90 | Φ184×648 | Φ184×786 | 82 | 46 |  |  |  |  | 3×6 |
| 62 | 200QJ(R)80-55 |  | 55 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ184×648 | Φ184×821 | 88 | 46 |  |  |  |  | 3×10 |
| 63 | 200QJ(R)80-66 |  | 66 |  | YQS200-22 |  | 48.23 | Φ184×796 | Φ192×1043 | 103 | 57 |  |  |  |  | 3×10 |
| 64 | 200QJ(R)80-77 |  | 77 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1087 | Φ192×1076 | 119 | 79 |  |  |  |  | 3×16 |
| 65 | 200QJ(R)80-88 |  | 88 |  | YQS200-30 |  | 65.38 | Φ184×1087 | Φ192×1076 | 119 | 79 |  |  |  |  | 3×16 |
| 66 | 200QJ(R)80-99 |  | 99 |  | YQS200-37 |  | 79.67 | Φ184×1235 | Φ192×1193 | 140 | 79 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 67 | 200QJ(R)80-114 |  | 114 |  | YQS200-45 |  | 96.90 | Φ184×1383 | Φ192×1268 | 155 | 90 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 68 | 200QJ(R)80-121 |  | 121 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×1383 | Φ192×1268 | 155 | 101 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 69 | 200QJ(R)80-132 |  | 132 |  | YQST200-45 |  | 96.90 | Φ184×1531 | Φ192×1268 | 155 | 112 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 70 | 200QJ(R)80-149 |  | 149 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×1679 | Φ192×1504 | 191 | 123 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 71 | 200QJ(R)80-165 |  | 165 |  | YQST200-55 |  | 115.66 | Φ184×1975 | Φ192×1504 | 191 | 134 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 72 | 200QJ(R)80-198 |  | 198 |  | YQST200-75 |  | 154.08 | Φ184×2271 | Φ192×1744 | 229 | 145 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 73 | 200QJ(R)80-247 |  | 247 |  | YQST200-90 |  | 184.89 | Φ184×2715 | Φ192×1814 | 267 | 192 |  |  |  |  | 3-1×70 |

续表

| 序号 | 电泵型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机型号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 机组外形尺寸 (mm) |  | 机组重量 |  | 出水口联接尺寸 |  |  | 配套 管路 规格 (mm) | 配套 电缆 规格 (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泵外形尺寸 (mm) | 电机外形尺寸 (mm) | 电机 (kg) | 水泵 (kg) | 法兰外 径D (mm) | 孔中心 距D1 (mm) | 螺栓孔 尺寸n-d (mm) |  |  |
| 74 | 250QJ(R)125-16 | 125 | 16 | 2850 | YQS200-9.2 | 380 | 21.72 | Φ232×414 | Φ184×706 | 69 | 61 | Φ210 | Φ185 | 8×Φ13 | DN125 (5″) | 3×4 |
| 75 | 250QJ(R)125-32 |  | 32 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ232×599 | Φ184×821 | 88 | 75 |  |  |  |  | 3×10 |
| 76 | 250QJ(R)125-64 |  | 64 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×949 | Φ233×966 | 169 | 100 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 77 | 250QJ(R)125-80 |  | 80 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1149 | Φ233×1046 | 203 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 78 | 250QJ(R)125-88 |  | 88 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1149 | Φ233×1046 | 203 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 79 | 250QJ(R)125-112 |  | 112 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1334 | Φ233×1216 | 249 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 80 | 250Q(R)J125-128 |  | 128 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 81 | 250Q(R)J125-136 |  | 136 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 82 | 250QJ(R)125-160 |  | 160 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ232×1704 | Φ236×1634 | 294 | 188 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 83 | 250QJ(R)125-176 |  | 176 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ232×1889 | Φ236×1689 | 313 | 210 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 84 | 250QJ(R)125-184 |  | 184 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ232×1889 | Φ236×1689 | 313 | 210 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 85 | 250QJ(R)125-208 |  | 208 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×2084 | Φ236×1894 | 361 | 232 |  |  |  |  | 3-1×70 |
| 86 | 250QJ(R)140-15 | 140 | 15 |  | YQS200-9.2 |  | 21.72 | Φ232×414 | Φ184×706 | 69 | 61 |  |  |  |  | 3×4 |
| 87 | 250QJ(R)140-30 |  | 30 |  | YQS200-18.5 |  | 41.55 | Φ232×599 | Φ184×821 | 88 | 75 |  |  |  |  | 3×10 |
| 88 | 250QJ(R)140-60 |  | 60 |  | YQS250-37 |  | 77.80 | Φ232×949 | Φ233×966 | 169 | 100 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 89 | 250QJ(R)140-75 |  | 75 |  | YQS250-45 |  | 94.07 | Φ232×1149 | Φ233×1046 | 203 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 90 | 250QJ(R)140-82 |  | 82 |  | YQS250-55 |  | 114.31 | Φ232×1149 | Φ233×1146 | 219 | 122 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 91 | 250QJ(R)140-105 |  | 105 |  | YQS250-63 |  | 130.94 | Φ232×1334 | Φ233×1216 | 249 | 144 |  |  |  |  | 3-1×25 |
| 92 | 250QJ(R)140-120 |  | 120 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 93 | 250QJ(R)140-128 |  | 128 |  | YQST250-75 |  | 152.3 | Φ232×1519 | Φ236×1559 | 266 | 166 |  |  |  |  | 3-1×35 |
| 94 | 250QJ(R)140-150 |  | 150 |  | YQST250-90 |  | 182.76 | Φ232×1704 | Φ236×1634 | 294 | 188 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 95 | 250QJ(R)140-165 |  | 165 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ232×1889 | Φ236×1689 | 313 | 210 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 96 | 250QJ(R)140-172 |  | 172 |  | YQST250-100 |  | 203.07 | Φ232×1889 | Φ236×1689 | 313 | 210 |  |  |  |  | 3-1×50 |
| 97 | 250QJ(R)140-195 |  | 195 |  | YQST250-125 |  | 249.48 | Φ232×2084 | Φ236×1894 | 361 | 232 |  |  |  |  | 3-1×70 |